2.2.5 – Meskun konut alanlarında mevcut oluşum ( yerinde yapılacak tespite göre ) ruhsatlı yapıların %51’ini ifade eder. Mevcut oluşum %51’i bulmuyorsa yapı yaklaşma sınırları ilgili yönetmelik hükümlerine göre belirlenir. Meskun alanlarda emsali belirtilmemiş imar adalarında Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 21. maddesinin 4. fıkrasında yer alan “uygulama imar planında emsal verilmeyen parsellerde katlar alanı planla ya da bu yönetmelikle belirlenen taban alanı kat sayısı ile kat adetinin çarpılmasıyla hesaplanır” hükmü uygulanmaz. Çekme mesafeleri ayrıldıktan sonra kalan alan taban alanıdır. Taban alanı ile kat sayısının çarpımı ile kaks değeri hesaplanır. Arazi meyilinden dolayı açığa çıkan katlardan 2 katı katlar hesabına dahil edilmez.